第20届中国国际光电博览会	参展商手册

# 展  商  服  务

表2

会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书

| 本人已详细阅读《会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书》内容， 严格遵守《深圳会展中心展馆使用管理规定》和该告知书的要求，承担违规产生的责任。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 展会： 展位号： 搭建商： |  |  |  |
| 搭建负责人或安全责任人 |  | 电话： |  |

会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书

1、进场施工人员必须佩带展期内有效证件和做好安全防护措施（如：正确佩戴安全帽、系好安全带/绳）；

2、严禁以下施工行为：走梯、站到梯子最高层、未配备防护措施、登高作业下方无人员看护及穿拖鞋登高等；

3、馆内严禁以下作业行为：如在展厅内动火、金属切割、金属打磨、电焊、喷漆、使用台式电锯等；

4、严禁堵塞、占用消防疏散通道和安全出口，严禁埋压、圈占、遮挡消防设备、设施及灭火器材；

5、严禁使用聚氨酯泡沫、KT板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品、网格布等易燃材料和消防严禁使用材料；

6、展位结构性封顶面积不得超过该展位总面积的三分之一，且密闭房间必须加装烟感和临时喷淋；

7、搭建、装饰材料必须使用不燃或难燃B1级材料。使用难燃B1级材料须提供难燃B1级检测报告，并加盖展商或搭建商公章。

（如：必须使用燃烧性能测试达到难燃B1级的地毯；搭建木材须使用阻燃板，如使用普通木板须满涂、厚涂防火涂料，且燃 烧性能达到难燃B1级；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃剂，并且燃烧性能达到难燃B1级）；

- 8、电气设备及线路的安装须符合相关电气安装施工规范和消防安全要求，并有漏电开关保护，电气安装操作人员须有有效 的特种作业操作证书且人证合一；

- 9、展位配电线路必须在线管或线槽内敷设、线路必须使用接线柱、针玉、接线帽等连接，电器设备及线缆的负荷承载应控制 在设计容量的80%以内，严禁使用塑料平行线、花线；

- 10、展位配电箱必须完好无缺，离地30公分以上安装、固定且安装紧密。严禁使用缺损、拼凑的配电箱；

11、展位内仓储间、LED屏控制室不得存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品，且LED屏控制室不得封顶，并有不少于0.6米的 维护通道；

12、展台搭建限高6米，平台下面及二楼服务区限高4米；搭建单体跨度木质结构不超6米，钢架结构不超8米；

13、展台搭建必须使用堆高机堆高展台构件物，当堆高构件物跨度4米以上的大型结构时必须使用两台堆高机；

14、搭建展位所使用玻璃必须为钢化玻璃或是夹胶玻璃，并出示证明，玻璃必须进行有效安全防护或处理；

15、搭建二层结构展台、舞台必须提供注册结构工程师盖章的结构安全承载评估检测报告及图纸。

16、搭建防护护栏高度105cm-120cm,栏杆杆与杆之间宽度空置15cm，如加装玻璃须做好玻璃固定及做好有效安全防护

或是处理。

17、以上事项必须严格遵守，一经发现将停工停电，并扣除未按要求整改或屡教不改的展位每单500元以上的安全押金，由此产生的后果由该展位自行承担，其他请详见《深圳会展中心展馆使用管理规定》。

# 22